University: ITMO University

Faculty: FICT

Course: Network programming

Year: 2022

Group: K34212

Автор: Сорокина Ирина Игоревна

Lab: Lab1

Date of create: 20.09.2022

Date of finished:

Тема работы: Установка CHR и Ansible, настройка VPN

Цель работы: развертывание виртуальной машины с установленной системой контроля конфигураций Ansible, установка CHR в VirtualBox, установка VPN туннеля между машиной Ubuntu и RouterOS.

Ход работы:

### 1. Развернула ВМ «Ubuntu» на платформе «Яндекс Облако».

Информация о ВМ

2. Установка системы контроля конфигураций «Ansible» на ВМ.

- Обновила ВМ «Ubuntu» с помощью команд:

sudo apt update

sudo apt upgrade

- Установила python3 и Ansible

sudo apt install python3-pip

sudo pip3 install ansible

- Подключилась к виртуальной машине в Яндекс.Облаке по ssh.

3. Установка CHR на VirtualBox

- Загрузила VDI файл с https://mikrotik.com

- Установила CHR на VirtualBox с помощью загруженного файла (после загрузки в настройках VirtualBox отключила загрузочный диск вручную).

4. Создание Wireguard сервера на машине Ubuntu и настройка Wireguard клиента на RouterOS.

- Устанавила Wireguard на удалённую машину (sudo apt install wireguard), прописала в нём в файл условий интерфейса. Создала пару ключей.

- Затем начала работу с MikroTik. Поставила эмулятор графического интерфейса, умеющий запускать exe файлы. Подключилась к виртуальной машине MikroTik.

- Поскольку в качестве VPN был выбран WireGuard, и установлен MikroTik последней версии, зашла в настройки Wireguard и создала там новый интерфейс. Заполнила строки:

- MTU оставляем 1420;

- ListenPort узнаём командой вывода файла /etc/wireguard/wg0.conf на сервере (13231);

- ключи сгененрированы автоматически.

- Перешла во вторую вкладку, там создала Peer, указала там:

- созданный интерфейс wireguard1

- публичный ключ сервера;

- публичный IP сервера;

- указанный ранее порт;

- сеть адресов, по которым будет идти подключение.

- В настройке IP - Addresses указала выбранную сеть и созданный интерфейс.

- В настройке IP - Firewall создала Masquerade NAT. Он позволяет преобразовывать несколько IP-адресов в другой одиночный IP-адрес.

- Запустила ping к ВМ по IP адресу 192.168.6.1 для проверки работоспособности.

- В результате получаем связь по следующей схеме.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы мне удалось развернуть ВМ с установленной системой контроля конфигураций Ansible, установить CHR в VirtualBox, и пробросить VPN туннель между ВМ Ubuntu с ОС RouterOS  и удаленной виртуальной машиной при помощи WireGuard.